SOLIDWORKS MCP SERVER

Phiên bản 4.3

Danh sách tính năng · Hướng dẫn cài đặt · Hướng dẫn sử dụng

Điều khiển SolidWorks bằng ngôn ngữ tự nhiên qua Claude Desktop: 105 tool cho part, assembly, drawing, xuất file và tự động hoá.

| Mục | Thông tin |
| --- | --- |
| Repository | github.com/TanPhan97/solidworks-mcp |
| Đã kiểm tra trên | SOLIDWORKS 2026 SP3.2 (34.3.2) · Windows 11 · Python 3.14 |
| Giao thức | Model Context Protocol (MCP), stdio |
| Giấy phép | MIT (dự án gốc: Samsaam Ali Baig) |
| Ngày | 10/2026 |

Mục lục

1. Tổng quan   Kiến trúc, số liệu, kết quả kiểm tra

2. Yêu cầu hệ thống   Windows, SolidWorks, Python, Claude Desktop

3. Cài đặt   Clone, venv, test, đăng ký Claude Desktop, cấu hình, cập nhật

4. Danh sách tính năng   105 tool trong 9 nhóm

5. Hướng dẫn sử dụng   Quy ước, ví dụ part / assembly / drawing / tham số / batch

6. Xử lý sự cố   Lỗi thường gặp và cách xử lý

7. An toàn và giới hạn   Phụ lục: thay đổi v4.3, cấu trúc thư mục

# 1. Tổng quan

SolidWorks MCP Server là một MCP server viết bằng Python. Nó nhận lệnh từ Claude (hoặc bất kỳ MCP client nào) rồi gọi SolidWorks API qua COM (pywin32). Người dùng mô tả việc cần làm bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh; Claude tự chọn tool, truyền tham số, đọc kết quả và chụp ảnh viewport để kiểm tra.

## 1.1 Kiến trúc

Claude Desktop  ──MCP (stdio)──►  solidworks_mcp_server.py

│  server.py      (list_tools / call_tool)

│  tools_ext.py   (TOOL_TABLE + dispatch)

│  automation/*   (17 mixin, logic nghiệp vụ)

▼

pywin32 COM  ──►  SLDWORKS.exe (SolidWorks API)

## 1.2 Số liệu chính

| Hạng mục | Giá trị |
| --- | --- |
| Tổng số tool | 105 |
| Nhóm tính năng | 9 nhóm (xem Chương 4) |
| Unit test offline (fake COM) | 48/48 pass |
| Smoke test live trên SW 2026 | 126/126 bước pass (8 section) |
| Đơn vị mặc định | mm (đổi bằng set_units hoặc tham số unit của từng tool) |

## 1.3 Kết quả kiểm tra live

| Section | Nội dung | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| core | Part, sketch on face, cut, fillet, chamfer, pattern, mirror, ref plane, dimension, material, mass, property, STEP/STL, revolve, shell, relation | 32/32 |
| parts | Extrude, Hole Wizard (M3 tapped, M4 CBORE), through-all-both, draft, shell, rib, edit_feature | 16/16 |
| loftsweep | Loft 2–3 profile, cut-loft, sweep profile / tròn, guide, twist | 9/9 |
| drawing | Drawing 3 hình chiếu + iso, section, detail, annotation, BOM, balloon | 15/15 |
| batch | Batch export STEP/STL/PDF, import STEP, activate | 5/5 |
| partplus | Spline, ellipse, convert/offset, sketch mirror/pattern, axis, configuration, equation, measure | 23/23 |
| asmplus | Move/fix/suppress/replace component, component pattern, mate, interference, exploded view | 18/18 |
| drawplus | Center mark, note, multi-sheet, activate sheet | 8/8 |

| Part: Hole Wizard, fillet, draft | Shell + rib | Sweep dọc path line + arc |
| --- | --- | --- |

Assembly: component pattern, mate, exploded view

# 2. Yêu cầu hệ thống

| Thành phần | Yêu cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Hệ điều hành | Windows 10 / 11 (64-bit) | COM chỉ có trên Windows |
| SolidWorks | 2020 trở lên; khuyến nghị 2024–2026 | Đã kiểm tra trên 2026 SP3.2 |
| Python | 3.10 – 3.14 (64-bit) | Cùng kiến trúc 64-bit với SolidWorks |
| Claude Desktop | Bản mới nhất | Bản thường hoặc Microsoft Store (MSIX) |
| Thư viện | mcp ≥ 1.0 < 2, pywin32 ≥ 306, python-dotenv, pillow | Cài qua requirements.txt |
| Git (tuỳ chọn) | Bất kỳ | Để clone và cập nhật |

# 3. Cài đặt

## 3.1 Tải mã nguồn

cd D:\

git clone https://github.com/TanPhan97/solidworks-mcp.git Solidworks-mcp

cd Solidworks-mcp

Không dùng Git: tải ZIP từ GitHub (Code → Download ZIP) rồi giải nén vào D:\Solidworks-mcp.

## 3.2 Tạo môi trường ảo và cài thư viện

py -3 -m venv .venv

.venv\Scripts\python.exe -m pip install --upgrade pip

.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt

## 3.3 Kiểm tra offline (không cần SolidWorks)

.venv\Scripts\python.exe -m pip install pytest

.venv\Scripts\python.exe -m pytest -q solidworks_mcp\tests

# kỳ vọng: 48 passed

## 3.4 Smoke test với SolidWorks

Mở SolidWorks trước, rồi chạy. Mỗi section ghi kết quả vào smoke_<section>.json trong thư mục output.

.venv\Scripts\python.exe scripts\smoke_test.py D:\swmcp_test

# hoặc một section: ... scripts\smoke_test.py D:\swmcp_test drawing

# sections: core parts loftsweep drawing batch partplus asmplus drawplus

Lưu ý Dùng thư mục output mới cho mỗi lần chạy. SolidWorks không mở được hai file cùng tên, nên chạy lại vào thư mục cũ trong khi các file trước vẫn đang mở sẽ gây lỗi. Smoke test mở nhiều tài liệu. Sau khi chạy, đóng các tài liệu test để giải phóng RAM.

## 3.5 Đăng ký vào Claude Desktop

.venv\Scripts\python.exe scripts\register_claude_desktop.py

Script tự tìm claude_desktop_config.json (cả bản cài thường lẫn bản Microsoft Store), giữ nguyên các MCP server khác và tạo file backup có timestamp. Các tuỳ chọn:

| Tuỳ chọn | Tác dụng |
| --- | --- |
| --list | In các vị trí config đã dò |
| --dry-run | Chỉ hiển thị nội dung sẽ ghi |
| --config "đường_dẫn" | Chỉ định file config cụ thể. Lấy đường dẫn trong Claude Desktop: Settings → Developer → Edit Config |
| --remove | Gỡ server khỏi config |

Cấu hình được ghi có dạng:

"solidworks": {

"command": "D:\\Solidworks-mcp\\.venv\\Scripts\\python.exe",

"args": ["D:\\Solidworks-mcp\\solidworks_mcp_server.py"]

}

## 3.6 Khởi động lại và xác nhận

- Thoát hẳn Claude Desktop: chuột phải icon ở khay hệ thống → Quit. Chỉ đóng cửa sổ là chưa đủ.

- Mở lại Claude Desktop. Vào Settings → Developer: server solidworks phải ở trạng thái running.

- Trong chat, gõ: “Kết nối SolidWorks và cho biết phiên bản”. Claude sẽ gọi connect_solidworks và get_solidworks_info.

## 3.7 Cấu hình tuỳ chọn

File solidworks_mcp/config.json (tạo nếu cần). Mọi khoá đều tuỳ chọn; auto nghĩa là tự dò.

{

"default_unit": "mm",

"part_template": "auto",

"assembly_template": "auto",

"drawing_template": "C:\\SW TEMPLATES\\DRAWING-A4.drwdot",

"log_level": "INFO"

}

Thứ tự dò template: config.json → template mặc định trong Options của SolidWorks → File Locations → thư mục ProgramData của SolidWorks. Log ghi vào solidworks_mcp/solidworks_mcp.log; stdout dành riêng cho giao thức MCP.

## 3.8 Cập nhật phiên bản mới

cd D:\Solidworks-mcp

git pull

.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt

# rồi Quit và mở lại Claude Desktop

# 4. Danh sách tính năng

Tổng cộng 105 tool, chia thành 9 nhóm. Cột “Bắt buộc” là các tham số phải có; mọi tham số khác đều có giá trị mặc định. Tham số độ dài nhận unit riêng (mm, cm, m, inch, ft); góc tính bằng độ.

## 4.1 Kết nối & tài liệu (12)

| Tool | Chức năng | Bắt buộc |
| --- | --- | --- |
| connect_solidworks | Kết nối SolidWorks (tự khởi động nếu chưa chạy). | – |
| get_solidworks_info | Phiên bản, đường dẫn cài đặt và phiên bản đang chạy. | – |
| create_new_part | Tạo part mới từ template mặc định (hoặc theo config.json). | – |
| create_new_assembly | Tạo assembly mới từ template mặc định. | – |
| open_document | Mở file .sldprt / .sldasm / .slddrw. | filepath |
| import_file | Mở STEP/IGES/Parasolid/STL/3MF, Inventor/CATIA/NX/Creo; tuỳ chọn lưu thành .sldprt/.sldasm. | filepath |
| save_document | Lưu tài liệu đang mở (silent); có filepath = Save As. | – |
| close_document | Đóng tài liệu đang active. | – |
| activate_document | Đưa một tài liệu đang mở lên trước theo tên. | name |
| get_document_info | Tên, đường dẫn, loại và configuration của tài liệu active. | – |
| list_open_documents | Liệt kê các tài liệu đang mở. | – |
| set_units | Đơn vị chiều dài mặc định cho mọi tool (mm, cm, m, inch, ft). | unit |

## 4.2 Sketch (21)

| Tool | Chức năng | Bắt buộc |
| --- | --- | --- |
| create_sketch | Mở sketch trên Front / Top / Right hoặc reference plane bất kỳ. | – |
| create_sketch_on_face | Mở sketch trên mặt của body tại điểm x, y, z. | – |
| close_sketch | Thoát sketch (tự merge các endpoint trùng nhau). | – |
| get_sketch_status | Sketch có đang mở không; danh sách sketch trong cây. | – |
| draw_line | Vẽ đoạn thẳng (toạ độ sketch). | x1, y1, x2, y2 |
| draw_circle | Vẽ đường tròn theo tâm và bán kính. | radius |
| draw_rectangle | Vẽ hình chữ nhật theo 2 góc. | x1, y1, x2, y2 |
| draw_arc | Vẽ cung theo tâm, bán kính, góc đầu/cuối (độ, ngược chiều kim đồng hồ). | cx, cy, radius, start_angle, end_angle |
| draw_polygon | Vẽ đa giác đều (bán kính ngoại tiếp). | radius |
| draw_centerline | Vẽ centerline (trục revolve / trục đối xứng). | x1, y1, x2, y2 |
| draw_slot | Vẽ slot thẳng theo tâm–tâm và bề rộng. | x1, y1, x2, y2, width |
| draw_spline | Vẽ spline qua danh sách điểm. | points |
| draw_ellipse | Vẽ ellipse theo tâm, bán trục lớn/nhỏ và góc xoay. | cx, cy, major_radius, minor_radius |
| sketch_fillet | Bo góc sketch tại góc [x, y]. | corner, radius |
| convert_entities | Chiếu loop của mặt hoặc cạnh model vào sketch (Convert Entities). | – |
| offset_entities | Offset cạnh model hoặc entity sketch vào sketch. | distance |
| sketch_mirror | Mirror entity sketch qua một đường / centerline. | entities, mirror_line |
| sketch_pattern | Pattern sketch dạng linear (m × n) hoặc circular. | entities |
| set_construction | Chuyển entity sketch sang construction geometry (hoặc ngược lại). | entities |
| add_sketch_dimension | Smart dimension: chiều dài, đường kính, bán kính, khoảng cách, góc; có thể gán giá trị. | entities |
| add_sketch_relation | Thêm relation: horizontal, vertical, coincident, tangent, equal, parallel… | relation, entities |

## 4.3 Feature cho Part (17)

| Tool | Chức năng | Bắt buộc |
| --- | --- | --- |
| extrude | Extrude đầy đủ: boss/cut, end condition, 2 hướng, draft, thin feature. | – |
| extrude_sketch | Boss-extrude sketch cuối (blind hoặc mid-plane). | – |
| cut_extrude | Cut-extrude sketch cuối (blind / through all, 1 hoặc 2 hướng). | – |
| revolve | Revolve boss hoặc cut quanh centerline (hoặc axis chỉ định). | – |
| loft | Loft boss/cut qua ≥ 2 profile kín, có guide curve. | profiles |
| sweep | Sweep boss/cut một profile (hoặc tròn Ø) dọc path, có guide, twist, thin. | path |
| fillet_edges | Fillet bán kính hằng trên các cạnh đã chọn. | radius |
| chamfer_edges | Chamfer distance-angle trên các cạnh đã chọn. | distance |
| shell | Shell với chiều dày, bỏ mặt theo index hoặc theo pháp tuyến (vd. '+z'). | thickness |
| rib | Rib từ sketch cuối (contour hở chạm vách). | thickness |
| draft | Draft neutral-plane (độ) cho các mặt chọn theo index hoặc bộ lọc. | angle, neutral |
| hole_wizard | Hole Wizard ISO: tapped, tapped_bottoming, clearance, counterbore, countersink, drill tại nhiều điểm. | size, points |
| linear_pattern | Linear pattern feature theo cạnh, trục hoặc mặt phẳng. | features, direction1, count1, spacing1 |
| circular_pattern | Circular pattern feature quanh mặt trụ / trục / cạnh. | features, axis, count |
| mirror | Mirror feature hoặc toàn bộ body qua plane / mặt phẳng. | plane |
| create_ref_plane | Tạo reference plane: offset hoặc nghiêng góc quanh trục. | base |
| create_ref_axis | Tạo reference axis từ mặt trụ, cạnh thẳng hoặc 2 mặt phẳng. | refs |

## 4.4 Chọn đối tượng & topology (8)

| Tool | Chức năng | Bắt buộc |
| --- | --- | --- |
| list_edges | Liệt kê cạnh với index ổn định và hình học (loại, dài, trung điểm, hướng / R). | – |
| list_faces | Liệt kê mặt với index, loại, diện tích, pháp tuyến / R, một điểm trên mặt. | – |
| select_edges | Chọn cạnh theo index và/hoặc bộ lọc (vd. mọi cạnh song song trục z). | – |
| select_faces | Chọn mặt theo index và/hoặc bộ lọc (loại, pháp tuyến, R, diện tích). | – |
| select_entity | SelectByID2 tổng quát theo tên và/hoặc điểm. | entity_type |
| clear_selection | Bỏ chọn tất cả. | – |
| get_selection | Xem các đối tượng đang chọn (loại, mark, điểm chọn). | – |
| measure | Đo 1–2 đối tượng: khoảng cách, góc, chiều dài, bán kính, diện tích. | entities |

## 4.5 Chỉnh sửa tham số (15)

| Tool | Chức năng | Bắt buộc |
| --- | --- | --- |
| list_features | Cây feature: tên, loại, trạng thái suppress. | – |
| get_feature_info | Loại feature và các tham số sửa được. | name |
| edit_feature | Sửa định nghĩa feature (depth, end condition, angle, radius, thickness…) và rebuild. | name, params |
| list_dimensions | Liệt kê kích thước điều khiển (tên dùng cho set_dimension). | – |
| set_dimension | Đổi kích thước theo tên (vd. D1@Boss-Extrude1) và rebuild. | name, value |
| list_equations | Liệt kê equation và global variable. | – |
| set_equation | Thêm/thay equation hoặc global variable, vd. "Wall" = 2. | equation |
| list_configurations | Liệt kê configuration và configuration đang active. | – |
| add_configuration | Thêm configuration (mặc định kích hoạt luôn). | name |
| activate_configuration | Chuyển configuration đang active. | name |
| suppress_feature | Suppress / unsuppress feature theo tên. | name |
| delete_feature | Xoá feature (kèm sketch hấp thụ; feature con nếu yêu cầu). | name |
| rename_feature | Đổi tên feature. | name, new_name |
| rebuild | Rebuild (force = Ctrl+Q) và báo các feature lỗi. | – |
| undo | Undo N thao tác gần nhất. | – |

## 4.6 Thuộc tính & xuất file (8)

| Tool | Chức năng | Bắt buộc |
| --- | --- | --- |
| get_mass_properties | Khối lượng, thể tích, diện tích, trọng tâm, moment quán tính, vật liệu. | – |
| set_material | Gán vật liệu theo tên thư viện (vd. '6061-T6 (SS)', 'AISI 304'). | material |
| set_custom_property | Ghi custom property (PartNo, Description, Revision…). | name, value |
| get_custom_properties | Đọc toàn bộ custom property (giá trị và giá trị đã resolve). | – |
| export_document | Xuất bản sao: STEP, IGES, Parasolid, STL, 3MF, eDrawings, PDF, DXF/DWG, ảnh. | filepath |
| batch_export | Xuất hàng loạt mọi file trong thư mục sang nhiều định dạng. | folder |
| set_view | Đặt hướng nhìn chuẩn và zoom to fit. | – |
| capture_view | Chụp viewport và trả ảnh về Claude để kiểm tra trực quan. | – |

## 4.7 Assembly (11)

| Tool | Chức năng | Bắt buộc |
| --- | --- | --- |
| insert_component | Chèn part / sub-assembly vào assembly tại (x, y, z). | filepath |
| add_mate | Thêm mate chuẩn: coincident, concentric, parallel, distance, angle… | mate_type, entity1, entity2 |
| list_components | Liệt kê component (tên, path, config, suppressed, fixed). | – |
| list_mates | Liệt kê mate: loại, component, trạng thái lỗi. | – |
| move_component | Tịnh tiến / xoay component không fix. | name |
| fix_component | Fix hoặc float component. | names |
| set_component_state | Suppress / resolve, ẩn / hiện component. | names |
| replace_component | Thay component bằng file khác (gắn lại mate nếu được). | name, filepath |
| component_pattern | Pattern component linear hoặc circular. | components |
| check_interference | Kiểm tra giao thoa: cặp component và thể tích giao. | – |
| create_exploded_view | Tạo exploded view theo các bước (component, hướng, khoảng cách). | steps |

## 4.8 Drawing (12)

| Tool | Chức năng | Bắt buộc |
| --- | --- | --- |
| create_drawing | Tạo drawing: hình chiếu 1st/3rd angle, iso, auto scale, center mark, dimension. | – |
| list_drawing_views | Liệt kê sheet và view: model, scale, outline, tâm (mm trên sheet). | – |
| add_drawing_view | Thêm model view (front/top/…/iso) tại vị trí x, y. | view, x, y |
| add_section_view | Section view toàn phần, đặt cạnh view gốc, không chồng lấn. | parent_view |
| add_detail_view | Detail view: vòng tròn tại tâm và bán kính chỉ định. | parent_view, center, radius |
| insert_model_annotations | Kéo dimension / hole callout từ model vào drawing. | – |
| insert_center_marks | Center mark tự động cho lỗ / slot / fillet (bỏ qua view đã có). | – |
| insert_bom | Chèn bảng BOM (tự tìm template). | – |
| auto_balloon | Auto balloon cho component (cần BOM). | – |
| add_note | Ghi chú text tại vị trí x, y trên sheet. | text, x, y |
| add_sheet | Thêm sheet mới cùng khổ giấy và title block với sheet hiện tại. | – |
| activate_sheet | Chuyển sheet đang active. | name |

## 4.9 Nâng cao (1)

| Tool | Chức năng | Bắt buộc |
| --- | --- | --- |
| execute_python | Chạy Python trực tiếp với SolidWorks API (chỉ dùng tin cậy). | code |

# 5. Hướng dẫn sử dụng

## 5.1 Nguyên tắc làm việc với Claude

- Mô tả kết quả mong muốn kèm kích thước cụ thể. Claude tự chia thành các bước sketch → feature → kiểm tra.

- Yêu cầu Claude capture_view sau các bước quan trọng để xác nhận hình dạng bằng ảnh.

- Muốn chọn cạnh/mặt chính xác thì để Claude chạy list_edges / list_faces trước, sau đó chọn theo bộ lọc hình học (vd. “mọi cạnh song song trục Z”).

- Thay đổi thiết kế: dùng list_dimensions + set_dimension, edit_feature hoặc set_equation thay vì vẽ lại.

- Lưu file bằng đường dẫn tuyệt đối. save_document chạy silent, không bật hộp thoại.

## 5.2 Quy ước toạ độ và tham chiếu

| Khái niệm | Quy ước |
| --- | --- |
| Toạ độ sketch | x, y trong mặt phẳng sketch, gốc tại origin của sketch. Tool tự chuyển sang toạ độ model. |
| Toạ độ model | x, y, z theo origin của part/assembly. Dùng cho create_sketch_on_face, hole_wizard, measure. |
| Plane | Front / Top / Right hoặc đúng tên plane trong FeatureTree (vd. 'P25', 'Plane1'). |
| Reference spec | {"face_index": n}, {"edge_index": n}, {"name": "Axis1", "type": "AXIS"} hoặc {"point": [x,y,z]}. |
| Face normal | Chuỗi '+x', '-y', 'z'… để chọn mặt theo hướng pháp tuyến (shell, draft). |
| Drawing | Toạ độ trên sheet tính bằng mm, gốc ở góc dưới trái. list_drawing_views trả về outline của từng view. |

## 5.3 Ví dụ: thiết kế part

Prompt mẫu “Tạo part mới. Vẽ hình chữ nhật 60×40 mm trên Top, extrude 10 mm. Thêm 3 lỗ ren M3x0.5 sâu 8 mm và 2 lỗ counterbore M4 xuyên suốt trên mặt trên. Fillet R3 bốn cạnh đứng, draft 2° cho hai mặt bên theo trục X. Gán vật liệu 6061-T6, đặt PartNo = H11-001, lưu D:\Work\plate.SLDPRT, rồi chụp ảnh iso.”

Chuỗi tool Claude sẽ gọi:

create_new_part → create_sketch(Top) → draw_rectangle → extrude(10)

hole_wizard(kind=tapped, size=M3x0.5, depth=8, points=[...])

hole_wizard(kind=counterbore, size=M4, through_all=true, points=[...])

select_edges(parallel_to='z') → fillet_edges(3)

draft(angle=2, neutral={face_normal:'-y'}, face_normal='x')

set_material('6061-T6 (SS)') → set_custom_property(PartNo, H11-001)

save_document('D:\\Work\\plate.SLDPRT') → capture_view(isometric)

## 5.4 Ví dụ: assembly

Prompt mẫu “Tạo assembly, chèn plate.SLDPRT tại gốc và cover.SLDPRT cách 80 mm theo X. Mate coincident mặt đáy cover với mặt trên plate, concentric 2 lỗ. Pattern cover 3 bản cách 100 mm theo X. Kiểm tra giao thoa, tạo exploded view nâng cover 40 mm theo Y.”

create_new_assembly → insert_component ×2 → add_mate(coincident) → add_mate(concentric)

component_pattern(kind=linear, count=3, spacing=100) → check_interference

create_exploded_view(steps=[{components:[cover-1], direction:y, distance:40}])

## 5.5 Ví dụ: drawing

Prompt mẫu “Tạo drawing cho plate.SLDPRT: 3 hình chiếu + iso, tự chọn scale, center mark. Thêm section A-A dọc giữa front view, detail ở góc trái tỉ lệ 3:1, kéo dimension và hole callout từ model. Ghi chú ‘BREAK ALL SHARP EDGES 0.2’, thêm Sheet2, lưu PDF.”

create_drawing(model_path, center_marks=true) → list_drawing_views

add_section_view(parent_view, vertical, 0.5) → add_detail_view(parent, center, r, '3:1')

insert_model_annotations(['dimensions_marked','hole_callouts']) → add_note

add_sheet('Sheet2') → activate_sheet(...) → save_document(.SLDDRW) → export_document(.pdf)

View được đặt tự động theo outline thực tế, không chồng lên nhau. Section và detail đặt cạnh view gốc. Khi thêm sheet, title block của sheet hiện tại được dùng lại, kể cả khi file .slddrt gốc không còn trên đĩa.

## 5.6 Ví dụ: chỉnh sửa tham số

“Liệt kê kích thước của Boss-Extrude1 rồi đổi chiều dày lên 12 mm”

→ list_dimensions(feature='Boss-Extrude1') → set_dimension('D1@Boss-Extrude1', 12)

“Tạo biến Wall = 2 và cho chiều sâu extrude = Wall × 3”

→ set_equation('"Wall" = 2') → set_equation('"D1@Boss-Extrude1" = "Wall" * 3')

“Tạo configuration ‘Short’ với chiều dài 40 mm”

→ add_configuration('Short') → set_dimension(..., 40)

## 5.7 Ví dụ: xuất file hàng loạt

“Xuất mọi part và assembly trong D:\Project sang STEP và STL, drawing sang PDF”

→ batch_export(folder, ['step','stl'])

→ batch_export(folder, ['pdf'], file_types=['slddrw'])

Batch không bao giờ đóng tài liệu người dùng đang mở và không đóng tài liệu có thay đổi chưa lưu. Selection được xoá trước khi xuất, vì nếu còn selection thì STEP/STL chỉ chứa đối tượng đang chọn. Khi xuất PDF, “View PDF after saving” được tắt tạm để PDF viewer không khoá file.

# 6. Xử lý sự cố

| Hiện tượng | Nguyên nhân | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| Không thấy server ‘solidworks’ trong Settings → Developer | Ghi nhầm file config (bản Store dùng thư mục khác) | Lấy đường dẫn ở Edit Config, chạy register với --config, sau đó Quit hẳn và mở lại Claude |
| “No part template found” | Template nằm ở thư mục tuỳ biến | Khai báo part_template trong config.json, hoặc đặt default template trong Options của SolidWorks |
| Tool treo, Claude báo timeout | SolidWorks đang hiện hộp thoại modal | Xem màn hình SolidWorks, đóng hộp thoại. Các hộp thoại đã biết (Modify dimension, STL, Sheet Format, PDF viewer) đã được xử lý trong code |
| Cảnh báo ‘running critically low on memory’ | Mở quá nhiều tài liệu | Đóng bớt tài liệu, chọn No ở cảnh báo |
| Lỗi 65536 / không mở được file | Đã có tài liệu khác cùng tên đang mở | Đóng tài liệu cùng tên hoặc đổi tên file. import_file tự xử lý bằng một bản copy đổi tên |
| STEP/STL rất nhỏ hoặc thiếu chi tiết | Còn selection khi xuất (phiên bản cũ) | Cập nhật lên v4.3 |
| Sweep / extrude báo profile hở | Endpoint không được merge | Dùng close_sketch (tự merge) trước khi tạo feature |
| Draft thất bại | Neutral plane cắt qua fillet | Dùng neutral là mặt đáy ({face_normal:'-y'}) và lọc min_area |
| pywin32 lỗi import | Thiếu post-install | .venv\Scripts\python.exe -m pywin32_postinstall -install (quyền admin) |

# 7. An toàn và giới hạn

- execute_python chạy mã Python tuỳ ý với quyền của người dùng. Chỉ dùng trong môi trường tin cậy; có thể xoá tool này khỏi TOOL_TABLE nếu không cần.

- Server không gọi CloseAllDocuments. Batch export không đóng tài liệu có thay đổi chưa lưu. close_document chỉ đóng tài liệu active khi được yêu cầu (save=true để lưu trước).

- Mỗi lần chỉ thao tác trên một phiên SolidWorks (phiên đang chạy). COM là đơn luồng, nên các lệnh được thực hiện tuần tự.

- Một số thao tác GUI-only của SolidWorks không có API ổn định (vd. sketch trim, auto-dimension drawing) nên không được đưa vào. Có thể làm thủ công hoặc qua execute_python.

- Smoke test tạo file trong thư mục chỉ định. Không chạy vào thư mục dự án thật.

## Phụ lục A. Thay đổi trong v4.3

- Kiến trúc: server.py rút gọn từ 915 xuống 84 dòng. Một registry duy nhất TOOL_TABLE sinh schema và dispatch cho 105 tool.

- Part: extrude đầy đủ tuỳ chọn, spline, ellipse, convert/offset entities, sketch mirror/pattern, construction, reference axis, configuration, equation, measure, delete/rename feature.

- Assembly: move/fix/suppress/replace component, component pattern, list mates, interference detection, exploded view.

- Drawing: center mark, note, multi-sheet, activate sheet; sửa toạ độ section/detail; tự đặt view không chồng lấn.

- Sửa lỗi: save silent (không bật hộp thoại), rebuild không thoát sketch, xuất STEP/STL bỏ qua selection, PDF không bị khoá, import trùng tên, add_sheet khi file sheet format bị thiếu, hằng số mate WIDTH.

- Kiểm thử: 48 unit test offline và smoke test 126 bước trên SolidWorks 2026.

## Phụ lục B. Cấu trúc thư mục

solidworks_mcp_server.py        entry point (Claude Desktop chạy file này)

solidworks_mcp/server.py        MCP server

solidworks_mcp/tools_ext.py     registry 105 tool + nhóm

solidworks_mcp/automation/      logic: part, sketch, drawing, assembly

solidworks_mcp/tests/           unit test offline (fake COM)

scripts/smoke_test.py           smoke test live

scripts/register_claude_desktop.py  đăng ký vào Claude Desktop